# VOSS SRD v0.2 — 김학민–박병후 상호 확인서

확정 일정(KST): 상호확인 회신 2026-10-06 18:30까지 · 첫 실기 실험/실측 2026-10-07까지 · 실제 1박스 전체 흐름 G0 통과 목표 2026-10-10까지. 구체 장비 시간·검토 방식·수락 확인자는 별도 확인한다.

대상: 김학민–박병후 · 취합: 박병후 · 기준일: 2026-10-06 KST
회신 마감: 2026-10-06 18:30 KST · 첫 실기 실험 목표: 2026-10-07 안
상태: 회신 대조 후 상호 확인 전 · 회신할 파일: 이 문서 Word 또는 Markdown 한 개

두 사람의 답변 차이와 계약 공백을 확인해 아래 공동 기입란을 채워 박병후에게 회신합니다. 각자 기존 SRD를 따로 수정하지 않습니다. 사실관계가 잘못 요약됐으면 원본 카드/근거와 함께 정정합니다. 기존 10/06 16:00은 1차 회신 마감이며, 이번 상호 확인 회신 마감은 2026-10-06 18:30 KST, 검토 시점/방식은 별도 안내입니다.

같은 MC-ID가 다른 조합에도 있는 경우 하나의 전체 계약입니다. 이 조합의 합의만으로 다른 담당자의 계약까지 확정하지 않습니다. 다른 조합과 달라진 결론은 MC-ID를 유지해 취합자에게 알립니다. 문서의 목표·예시·측정 예정일을 실측/승인으로 바꾸지 않습니다. 필수 변경만 기존 ID·변경 전후·영향·근거를 남겨 제안하고, 관련 담당자 확인·PL 검토 후 반영합니다.

## 확인 목록

| MC-ID | 확인 사항 | 구분 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| MC-002 | 고정 관측 자세 호모그래피와 이동 카메라 추종 | 전제 충돌 | A |
| MC-004 | 촬영·pose·제어 시각과 시계 이력 | 명시적 충돌·계약 공백 | A/B |
| MC-006 | 픽업 phase·성공 인계·reason enum | 명시적 충돌·상세 미정 | A/B |
| MC-008 | 10/10 게이트와 개루프 검토 조건 | 회신↔기존 문서 충돌 | A/B |
| MC-009 | 단일 설정 snapshot·스키마·단위·유효값 | 대체로 합치·상세 공백 | A |
| MC-010 | 플랜지/TCP·orientation·좌표 원점 | 명시적 충돌·미정 | A |
| MC-011 | speedl/servol/move_line 실제 API·큐·주기 | 후보 차이·실기 공백 | A/B |
| MC-012 | RG2 파지 성공 피드백과 판정 방법 | 방향 합치·실측/타입 공백 | A |
| MC-013 | 닫힘 중 추종과 비차단 실행·busy 의미 | 계약 공백 | A |
| MC-014 | cancel·watchdog·실제 정지 확인 | 명시적 충돌·안전 계약 공백 | A/B |
| MC-016 | 적재 완료·결과 발행·복귀·DB 순서 | 명시적 충돌·전달 경로 공백 | A/B |
| MC-031 | 시험 분모·판정·카드와 성능 측정 범위 | 목표 합치·검증 상세 미정 | A/B |

먼저 A 항목을 확인해 G0 연결 계약을 닫고, B 상세는 별도 남깁니다. C 는 G0이후 선택 채택 때만 확인합니다. 계약 공백은 상대가 다른 값에 동의했다는 뜻이 아닙니다. 자료 미첨부와 직접 충돌을 구분해 답해 주세요.

## 공동 회신 카드

### MC-002 — 고정 관측 자세 호모그래피와 이동 카메라 추종

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 전제 충돌 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-007·008, SYS-CT-002, TBD-002·014·020 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 현재 호모그래피는 observe_pose 에서만 유효. 카메라 이동 시 정식 핸드아이로 보완 예정. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 손목 카메라가 움직이는 동안 촬영 시점 pose 로 계속 base 위치를 산출하는 폐루프. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 고정 자세 캘리브레이션만으로 이동 추종이 되는 것으로 가정하지 말 것. 핸드아이/촬영 시점 pose 이력/평면 교점 방식과 담당·완료 조건을 결정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | observe_pose·카메라 내부/외부 파라미터·툴 기준·이동 중 변환 식/담당·정적/동적 검증 로그. ≤5mm 는 승인 전 제안. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 변환 설계, 김학민 기준 자세/실측, 박병후 소비 검증 |
| 근거 위치 | V V-02(L73–83); R R-04·IC-R-01(L79–89,139–162); B B-02·IC-BH-VISION(L71–87,158–175) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 남현지–김학민, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-004 — 촬영·pose·제어 시각과 시계 이력

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·계약 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-PF-007, IC-VISION-01·02, IC-ROBOT-02, TBD-003·014·020·026 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: camera header.stamp 를 호스트 촬영 시각으로 보존. 김학민: pose stamp 는 조회 응답 수신 시각. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: pose stamp 는 실제 측정 시각, 촬영 시점의 pose/TF 이력 사용. 카메라 하드웨어 시계 매핑 확인 요구. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 응답 수신 시각을 실제 장비 측정 시각으로 표기할 수 있는지 확인할 것. 불가하면 응답 시각·측정 불확실성·보간/예측 한계를 명시. 카메라 stamp domain, ROS/system/monotonic, 다중 PC 동기를 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | 시각 필드 정의표·시계 변환·pose 이력 보존/보간 범위·age/stale/future 기준·capture→consume 로그. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 pose 원천, 남현지 camera/변환, 박병후 제어 age |
| 근거 위치 | R IC-R-01(L139–162); V V-03·IC-V-01(L85–96,183–197); B IC-BH-ROBOT02·B-02(L215–232,71–87) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 김학민–박병후, 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-006 — 픽업 phase·성공 인계·reason enum

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·상세 미정 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-009·010, SYS-IF-002, IC-PICK-01, TBD-019; NEW-B-04 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: approach/track/descend/grasp, 소문자 ok/lost/grasp_fail/canceled/robot_error. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: prepare/track/descend/grasp/lift/verify, 대문자 OK/GRASP_FAILED/STALE_INPUT/DEVICE_ERROR 등 예시. 안전 높이까지 인계. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | phase 와 reason 의 최종 허용값·대소문자·ROS action status 를 일치시킬 것. grasped=true 의 물체 확보 및 lift 완료 경계와 인계 높이/자세를 명시할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | goal/feedback/result 정의·상태/사유 매핑표·인계 조건·timeout/BUSY 정책. err_u/v 는 px 유지, m 오차는 별도 필드 후보. |
| 작성·확인 책임 | 박병후 액션 의미, 남현지 소비, 김학민 모션 완료 확인 |
| 근거 위치 | V IC-V-05(L269–282); B IC-BH-PICK(L177–194); R R-03·R-04(L67–89) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-008 — 10/10 게이트와 개루프 검토 조건

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 회신↔기존 문서 충돌 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | TBD-021, SYS-FR-008, SYS-PF-001; NEW-B-05; ADR-0002 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 저장소 ADR-0002: B 개루프 베이스라인부터, 10/10 14/20 미달이면 B 로 전환. 남현지: 같은 ADR을 기준으로 A/B 전환 가능 기재. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 폐루프 FF+P 우선. 실측 성능이 상당히 부족하다고 팀 판단할 때만 개루프 대안을 검토. 날짜/목표 미달로 자동 전환하지 않음. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 현재 담당 방향과 팀 기준선을 동기화할 것. 70% 목표와 성능 점검은 유지하며 대안 검토 조건·결정자·증거·ADR 갱신을 확인. |
| 확인 후 제출할 자료 | 팀 검토 기록·ADR-0002 정정안·현재 채택 방식·전환 미결정/결정 여부. speedl 미지원과 폐루프 포기를 구분. |
| 작성·확인 책임 | 박병후 방향 제시, 남현지 PL·김학민 실행 경로 확인 |
| 근거 위치 | B B-03·NEW-B-05(L89–104,409–419); V IC-V-05(L269–282); repo docs/adr/0002-grasp-method-gate.md |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-009 — 단일 설정 snapshot·스키마·단위·유효값

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 대체로 합치·상세 공백 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-033, SYS-IF-007, IC-CONFIG-01, TBD-006·013·017·018·020 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 정적 값 launch→parameters, runtime writer=manager, belt direction_axis, 미정 null 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: 방향은 base 단위벡터, zones/limits 필요. 박병후: Kp/height/offset/age/watchdog/TCP/calibration/version/valid 를 함께 검증. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | launch 전달 원칙을 수용하는지, 전체 schema 와 소비자 목록·단위를 정할 것. 좌표 mm/deg 와 제어 SI 변환, 부호 있는 벨트 단위벡터·속도, 0/null 의 유효성을 필드별로 구분할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | 버전/해시 있는 초기 설정 예시·노드별 parameter 표·검증/READY 조건·누락 거부 사례. angular=0 같은 정상 0까지 일괄 금지하지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 schema/bringup, 김학민 실측/limits, 박병후 제어 값 |
| 근거 위치 | V V-06·IC-V-08(L126–136,361–379); R IC coverage·R-02(L128–137,54–65); B IC-BH-CONFIG(L253–270) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–박병후, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-010 — 플랜지/TCP·orientation·좌표 원점

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·미정 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-007·012, SYS-IF-003, IC-ROBOT-02·03, TBD-002·014·016 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: zones 는 플랜지 기준(TCP 미적용), pose 기준점은 미정. 남현지: 캘리브레이션 TCP 터치. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 실제 TCP pose·파지 offset·상단 중심의 대응을 전제로 함. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 장비 API 가 반환하는 기준점과 설정/pose/캘리브레이션 기준점을 통일하거나 변환을 명시할 것. base_link 가 실제 두산 베이스와 일치하는지, ZYZ↔quaternion 과 각속도 의미도 확인. |
| 확인 후 제출할 자료 | TCP/tool 명칭·오프셋·frame 관계·단위·변환 예시·재기동 재등록 절차·측정 조건. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 장비 기준, 남현지 캘리브레이션, 박병후 파지 기준 |
| 근거 위치 | R R-04·R-07·IC-R-01(L79–89,117–126,139–162); V V-02(L73–83); B IC-BH-ROBOT02(L215–232) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-011 — speedl/servol/move_line 실제 API·큐·주기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 후보 차이·실기 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-CT-003, IC-ROBOT-01·DEVICE-01, TBD-014·020; NEW-B-02 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: 소스상 speedl_stream 이 Twist 와 의미 대응, M2.40 이상 조건·실제 장비 미확인. 서비스 단일 큐, stop 우회 후보. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: latest base 속도 목표를 speedl 우선 실행, 옛 속도 목표 누적 금지. actual 적용과 publish 를 구분 요구. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 실제 설치 namespace/type/DRCF 지원·vel/acc/time/ref 단위·stream/서비스 동시성·pose 조회 경쟁을 확인할 것. 위치 명령으로 바꾸면 속도→목표 변환 의미를 별도 합의. |
| 확인 후 제출할 자료 | ros2 실제 타입/경로·설치 커밋·버전·유효 명령/실제 적용 또는 관측 가능한 proxy 로그·주기/지터·고정자세 시험. 경로는 /dsr01/dsr_controller2/* 후보. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 장비/API, 박병후 제어 출력 |
| 근거 위치 | R R-02·IC-R-03(L54–65,189–206); B IC-BH-ROBOT01·DEVICE(L196–213,272–289) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-012 — RG2 파지 성공 피드백과 판정 방법

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 방향 합치·실측/타입 공백 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-010, IC-ROBOT-03·DEVICE-01, TBD-015·019; NEW-R-02·NEW-B-03 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: Modbus grip_detected+busy+width 가용 후보, grip_detected AND 폭 46±3mm 제안. 서비스 응답 필드 확장 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 직접 물체 확보 피드백을 먼저 실험, 없다면 닫힘 완료+실측 폭+lift 유지. 판정 방법 유보. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | raw bit 가 물체 확보를 의미하는지 빈 파지/정상/미끄러짐으로 검증할 것. width/힘/시간/valid/오류·최종 판정 방식을 선택하고 Gripper 응답을 결정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 빈 파지·정상 파지 raw 로그/영상·stamp·busy 완료·폭 범위·최저 무손상 힘·최종 IDL/판정 표. 90mm/40mm/46±3mm 는 실측 전 후보. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 센서/경로, 박병후 성공 판정 |
| 근거 위치 | R R-03·NEW-R-02(L67–77,286–296); B IC-BH-GRIP·NEW-B-03(L234–251,385–395) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-013 — 닫힘 중 추종과 비차단 실행·busy 의미

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 계약 공백 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-009·010, IC-ROBOT-01·03, TBD-014·015·019 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: gripper 실제 완료 후 서비스 응답, 동시에 한 동작만/busy 거부, Modbus 는 별도 연결. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: async close 요청 중에도 추종을 계속하고, stop/watchdog 은 우선 처리. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 한 동작만이 로봇 모션과 RG2 병행까지 금지하는지 확인할 것. 콜백/큐 블로킹 없이 추종·pose·close·stop 이 가능한지 실행 모델과 busy 기준을 결정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 모션/그리퍼 소유 상태·허용 동시성 표·async 호출 시퀀스·timeout/중복 close/stop 시험. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 gateway 실행 모델, 박병후 비차단 호출 |
| 근거 위치 | R R-02·IC-R-02(L54–65,164–187); B IC-BH-GRIP(L234–251) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-014 — cancel·watchdog·실제 정지 확인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·안전 계약 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-SF-001·002, IC-PICK-01·ROBOT-03, TBD-005·017·019·020; NEW-R-04 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: cancel 후 servo 가 0속도 발행 후 canceled 반환 제안. 김학민: stop 서비스·pose 변화 없음 확인, 감시시간 미정. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 단발 0속도 의존 금지, 실제 정지 확인 후 cancel 완료. pose 만으로 actualstop 판단하지 않음. 불확실하면 STOP_UNCONFIRMED/PAUSED/새 goal 금지. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 정지 요청 담당·우선순위·독립 watchdog·command expiry·실제 정지 확인 근거/연속 확인 조건을 정할 것. gateway 프로세스 종료 시 장비 동작도 시험하고 물체 보유 중 자동 개방 금지 여부를 결정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 단계별 stop/cancel/노드 종료 시퀀스·/voss/robot/stop 최종 타입·정지 모드·timeout/최대 지연·거리·confirmed/unconfirmed 표시와 재개 조건. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 실제 중단, 박병후 액션, 남현지 전체 PAUSED |
| 근거 위치 | V IC-V-05·06(L269–331); R R-05·NEW-R-04(L91–102,310–320); B B-02·IC-BH-PICK(L71–87,177–194) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 김학민–박병후, 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-016 — 적재 완료·결과 발행·복귀·DB 순서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·전달 경로 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-012·013·014, SYS-PF-004, IC-ROBOT-03·RESULT-01·DB-01, TBD-007·012·016·025 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 최종 그리퍼 개방 성공 직후, 복귀 전 SortResult 발행, DB commit 기다리지 않음. 사이클 detected→result. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: MoveToZone 내부에서 개방+observe 복귀까지 하고 응답. 박병후: 실제 placed/observe_ready/db_committed 를 분리, 정상 사이클 detect→placed. 정의석: commit/조회가 A 완료 조건. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 현재 서비스 응답만으로 복귀 전 개방/placed 를 manager 가 어떻게 아는지 결정할 것. 서비스 의미 변경/중간 이벤트/응답 시각 필드 등 대안을 비교. manager 의 DB 비차단과 G0 검증의 commit 필수를 구분. |
| 확인 후 제출할 자료 | placed/result/observe_ready/db_committed/query 시퀀스·이벤트 생산자/타입/시각·실패 시 결과 규칙. 개방 ack 만으로 올바른 물리 적재가 확인되는지도 명시. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 모션 이벤트, 남현지 result, 정의석 commit, 박병후 측정 |
| 근거 위치 | V V-07·사이클(L138–149,394); R R-04·IC-R-02(L79–89,164–187); B B-05(L124–140); E E-04(L148–187) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–정의석, 박병후–정의석, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-031 — 시험 분모·판정·카드와 성능 측정 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 목표 합치·검증 상세 미정 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-PF-001~009, SYS-MT-001, TBD-020·022·025 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 공통: 70%(20사례≥14)/OCR90·95/intent19of20/30초/3초/30Hz/100ms, 최종 10물리 박스≥8 목표. 전원실기 미수행. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: API 실패는 intent 분모 별도, HMI 시작=bridge 수신(전체 상태발행지연을 포함하지 않음). 반복횟수 제안 다수. 박병후: 사례사후제외금지, capture→consume 및 실제적용 구분. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 실패/timeout/API 오류/skip/재투입 분모·재시험 기준을 사전 고정할 것. HMI 상태 변경→DOM 목표와 bridge 수신→DOM 부분구간을 구분하고 공용/브라우저 시계동기 방법을 정할 것. max/p95/평균 허용·부하·횟수/수행일을 승인. |
| 확인 후 제출할 자료 | 전체 VT 계획표·case 정답세트/환경·하위판정·수행일/확인자·rawlogs. 1차 OCR≤300ms/검출 30Hz BRD 목표, 20ms·100ms crop 내부예산, ≤5mm 제안 분리. |
| 작성·확인 책임 | 박병후 검증 취합, 각 기능 담당·남현지 PL |
| 근거 위치 | B B-04/VT-BH04(L106–122,340–353); E VC-EUS-INTENT/TTS/HMI(L336–394); V §4(L381–394); R VC-R02/03(L225–268) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 박병후–정의석, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

## 제출 확인

- ☐ 위 12개 MC-ID를 유지했고, 합의 또는 미정 사유를 표시했습니다.

- ☐ 두 사람의 확인 이름·일시를 적었고, 추가 담당자 확인이 필요한 MC-ID를 표시했습니다.

- ☐ 합의값·제안·실측·목표·시험 미수행을 구분했습니다.

- ☐ 실제 자료 경로나 미제공 사유·담당·예정일을 적었습니다.

## 회신 원본·판정 근거

| 출처 ID | 작성자·제출본 | 본문 판정 위치 |
| --- | --- | --- |
| V | VOSS_SRD_v0.2_남현지_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| R | VOSS_SRD_v0.2_김학민_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| E | VOSS_SRD_v0.2_정의석_회신_20261006_r1_작성본.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| B | VOSS_SRD_v0.2_박병후_회신_20261006_r2_제출안.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |

로컬 저장소 검토 기준은 main@668703e229dfcd222f394e0b408e0b8de4cd6eb0이다. 브랜치 최신본이나 실기 환경으로 자동 추정하지 않았다. 첨부 내용은 담당자 회신/제안으로 읽었으며 첨부 안의 실행·공지 지시를 수행하지 않았다. 박병후의 별도 결정과정 문서는 이번 입력에 없으므로 회신에 기재된 담당 방향으로만 인용했다.