# VOSS SRD v2.0 (잠정) — 남은 결정·구현·실측 대장

작성: 2026-10-16(KST) · 기준 시점: main fe11ded, 10/15 시연 뒤

v1.0 의 F-01~16 을 기준 시점 증거로 다시 판정하고 F-17·F-18 을 더했다. 값 충돌·미정 결정은 TBD-027~035(본문 §10)에 있고, 여기에는 실행 항목(누가 무엇을 해서 어떤 증거를 남기는가)만 둔다. '종결 제안'은 근거가 있어 닫아도 된다고 보는 항목이며 PL·담당자 확인 뒤 닫는다. v1.0 판은 archive/v1.0/markdown/03_남은_결정_구현_실측_대장.md.

# 1. 요약

| F | 주제 | 상태 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 동적 좌표·촬영/pose 정합 | 종결 제안 | 남현지·김학민·박병후 |
| F-02 | 실제 제어 API·최신 목표·동시성 | 종결 제안 | 김학민·박병후 |
| F-03 | 파지 방향·폭/힘/높이·안전 인계 | 종결 제안 (개방 폭은 TBD-027) | 김학민·박병후·남현지(PL) |
| F-04 | 기본 stop·입력 상실·limit | 남음 | 김학민·남현지 |
| F-05 | 초기 설정·ready·기동 | 진행 | 남현지·김학민 |
| F-06 | 적재 후 복귀 실패의 업무 결과 | 남음 | 남현지·김학민 |
| F-07 | 격자·용량·RECHECK 점유 | 진행 | 남현지·김학민·정의석 |
| F-08 | 정상 DB commit·조회·로그 대조 | 종결 제안 | 정의석·남현지 |
| F-09 | 질문 회차·수락 창·resume | 남음 | 남현지·정의석 |
| F-10 | 2차 OCR·재확인/재픽업 | 종결 제안 | 남현지·김학민 |
| F-11 | 웹·음성·집계·현재 세션 | 진행 | 정의석 |
| F-12 | 저장 장애·스풀·누락 발견 | 남음 | 정의석 |
| F-13 | PC·네트워크·GPU 동시 부하 | 진행 | 김학민·남현지·정의석 |
| F-14 | 시험 정답·분모·측정·수락자 | 진행 | 전원(NFR 보고 정의석) |
| F-15 | BRD 판·공동 기준선 | 진행 | 박병후(SRD)·남현지(PL) |
| F-16 | 매핑 변경·교시 채택 | 남음 | 남현지(PL)·김학민·정의석 |
| F-17 | 시연 속도 stop·멈춤·재개 | 신규 | 김학민·남현지 |
| F-18 | 팔레타이징 실패 경로 실기 | 신규 | 남현지·김학민 |

# 2. 실행 대장

## F-01 — 동적 좌표·촬영/pose 정합 (종결 제안)

할 일/완료 증거: 핸드아이·이동 중 position_valid·pose 정합을 검증하고 ≤ 5 mm 제안값을 확인한다.

기준 시점 증거: 핸드아이 T16 최대 4.56 mm, 이동 중 좌표 최대 2.73 mm(지연 60 ms 보정)·moving_verified, pose_lag 0, G0·G1·시연이 HAND_EYE 로 동작 [레포: measurements-1008 #4·#5, measurements-1010 #10]

남은 것: ≤ 5 mm 는 승인 목록 밖 제안값으로 남는다. J6 회전 시 오차는 SYS-SF-006.

연결: SYS-FR-007, TBD-002, MC-001·002·004·010

## F-02 — 실제 제어 API·최신 목표·동시성 (종결 제안)

할 일/완료 증거: 두산 서보 명령 경로와 적용 주기·큐 경쟁을 확인한다.

기준 시점 증거: speedl_stream 결정(ADR-0010, pending #8), 단위 mm/s 실로봇 확인, gateway 큐 30.4분 78/78·64.5분 FAULT 0 [레포: measurements-1006 #3, measurements-1008 #15, measurements-1010 #9]

남은 것: pose 5초 창 45 Hz 미달 사례의 10/11 개선 뒤 재측정(SYS-CT-003).

연결: SYS-CT-003, TBD-014

## F-03 — 파지 방향·폭/힘/높이·안전 인계 (종결 제안)

할 일/완료 증거: 31 mm 폭 파지 근거(ADR-0009)와 39 mm·14 N·보고 폭 시험.

기준 시점 증거: ADR-0009, T34 시험(measurements-1008 #14), VERIFY 24회 grip True·폭 40.6~41.5 mm, G1 20/20 [레포]

남은 것: 벨트 사전 개방 50/90 mm 는 TBD-027 로 분리했다.

연결: SYS-FR-009·010, TBD-015

## F-04 — 기본 stop·입력 상실·limit (남음)

할 일/완료 증거: stop 호출 주체·순서·멱등, watchdog, 정지 지연·거리 실측.

기준 시점 증거: stop 멱등·manager 먼저 호출 → cancel → PAUSED 구현, 동시 stop 묶기(old#176), watchdog 0.2 s, 정지 20 mm/s 0.24 s·4.98 mm [레포: measurements-1010 #5·#12]

남은 것: 10/14 MoveToZone 450 mm/s 중 stop 응답 4/5 TIMEOUT 원인(_2#50), IDLE 중 stop 이 IDLE 에 머무는 동작을 표에 반영할지(v1.0 표는 "모든 상태 → PAUSED").

연결: SYS-SF-001, TBD-017, F-17

## F-05 — 초기 설정·ready·기동 (진행)

할 일/완료 증거: 설정 sha 기록, ready 판정, 기동 절차.

기준 시점 증거: ROBOT ready = RobotState, 노드별 config sha 일치 기록, 레포 config 승격, 기동 프로필 scripts/voss_up.sh

남은 것: VISION·OCR heartbeat 없음(인터페이스 변경 필요), 기본 경로 통일 일부 노드만, TCP 미등록 처리(TBD-034).

연결: SYS-FR-001·033, TBD-006·018

## F-06 — 적재 후 복귀 실패의 업무 결과 (남음)

할 일/완료 증거: RETURN_FAILED 일 때 manager 의 최종 outcome/reason 결정과 구현.

기준 시점: 제안 상태(src/voss_manager/CLAUDE.md). slot 은 개방 시(placed_stamp≠0) 증가로 확정.

연결: SYS-FR-034, TBD-007

## F-07 — 격자·용량·RECHECK 점유 (진행)

기준 시점 증거: A·B·C 3×2×2층·RECHECK·HOLD 2×1 구현, 구역 가득이면 PAUSED → reset_zone, 시연 칸 0~6 사용

남은 것: ZONE_FULL 결과 기록(PASSED + reason ZONE_FULL 제안) 미구현.

연결: SYS-FR-012, TBD-016

## F-08 — 정상 DB commit·조회·로그 대조 (종결 제안)

기준 시점 증거: G0 commit 뒤 같은 box SELECT 1행·DB_ERROR 0, 시연 sort_log PLACED 19·HELD 1(보고값)·pallet_log 19행 [레포: measurements-1010 G0, measurements-1015 §2]

연결: SYS-FR-014, SYS-DT-004

## F-09 — 질문 회차·수락 창·resume (남음)

할 일: 같은 box 재질문의 늦은 답 수락 창을 정한다.

기준 시점: 질문 30초·무효 답 1회 재안내·stop 뒤 재발화는 구현. 수락 창은 미정(intent_json.md).

연결: SYS-FR-026~028, TBD-009

## F-10 — 2차 OCR·재확인/재픽업 (종결 제안)

기준 시점 증거: 2단계 기본 켬(ADR-0008)·고친 판 실기 5/5 goal 안 확정 [보고], 3단계 view_pose 교시·PICK 구현, 시연 재확인 4건 [레포: measurements-1015 §1]

남은 것: 추종 50장 실기 분모(TBD-004)는 F-14 로.

연결: SYS-FR-023·025, TBD-004

## F-11 — 웹·음성·집계·현재 세션 (진행)

기준 시점 증거: mqtt.md·web_api 확정, /api/stats·현재 세션 규칙, 시연 HMI 명령 경로 동작

남은 것: 투입 예정 기본 20·남은 수 팔레타이징 반영(SYS-FR-032), Web PC 경로 정리(TBD-032), 이력 질의 실기(시연 단계 6·8 미실시).

연결: SYS-FR-029·032, SYS-IF-005·006

## F-12 — 저장 장애·스풀·누락 발견 (남음)

할 일/완료 증거: DB 정상 10·중복 5·장애 3·재기동 3 시험(본문 §6.2).

기준 시점: 단위 시험만(src/voss_hmi/test), 현장 기록 없음.

연결: SYS-DT-001~003, TBD-012

## F-13 — PC·네트워크·GPU 동시 부하 (진행)

기준 시점: GPU 비전 컨테이너 빌드 10/15 수정(fe11ded), T19 실기는 호스트 CPU venv, 공용 PC USB 육안 미완.

남은 것: 비전 컨테이너 실기, Whisper + 비전 동시 부하, 포트 바인드 재확인.

연결: SYS-CT-005, TBD-026

## F-14 — 시험 정답·분모·측정·수락자 (진행)

기준 시점 증거: G1 20사례(분모 고정), 시연 20/20(물리 박스), 사이클 정의 확인

남은 것: NFR-01~03 실측값 보고(S2-T19, 정의석 — main 에 없음), 음성 start·정지·재개·우선 분류 실기(SYS-FR-018·030), 추종 OCR 50장 판정표(VT-046), STT 20·TTS 3 s·HMI 1 s 측정, 10/14 리허설 기록(리허설 20회·NFR-14 3회), ADR-0002 회귀 재측정(반듯한 박스 10회 이상)에 대한 PL 판단, belt_servo 틱 정식 집계(10/15).

연결: TBD-022, SYS-PF-001~008·010

## F-15 — BRD 판·공동 기준선 (진행)

기준 시점: BRD v1.7 레포판(PR old#166)·Markdown 사본·변경표. SRD v2.0(잠정) 작성 중 — 이 항목이 SRD 개정이다.

남은 것: SRD v2.0 PL 기준선 승인(본문 부록 A), BRD 다음 판에 내부 불일치·사후 변경값·R-30 정리(05 대조 기록).

## F-16 — 매핑 변경·교시 채택 (남음)

기준 시점: 둘 다 미구현(UpdateZoneMap·TeachZone 서버 없음), 시연 단계 4 제외. 채택/미채택 결정 기록이 없다.

할 일: PL 이 채택/미채택을 기록한다. 미채택이면 SYS-OP-001/002 는 '미구현 유지'로 둔다.

연결: SYS-OP-001·002, TBD-023·024

## F-17 — 시연 속도 stop·멈춤·재개 (신규)

할 일/완료 증거: 구역 이동 300 mm/s 와 팔레타이징 중 "멈춰"·HMI 정지 → PAUSED → 재개를 실기로 확인하고, 10/14 450 mm/s stop 응답 TIMEOUT 원인을 정리한다. 실로봇 실행은 사람이 비상정지 옆에서 한다.

기준 시점: 시연 2회차 PAUSED 0, ADR-0014 조건 ②의 멈춤·재개 미확인.

연결: SYS-FR-019·042, SYS-SF-001, F-04

## F-18 — 팔레타이징 실패 경로 실기 (신규)

할 일/완료 증거: 파지 재시도, 구역 위층 박스 3회 실패 → FAILED + PAUSED → 치운 뒤 재개(재개 위치는 TBD-029), 팔레트 1층 FAILED 뒤 당겨 놓기, ListPlacements 실패 시 미시작, 경로 제외(EXCLUDED)가 나는 경로, C 트레이 집기 순서(R-31), 원래 구역 칸 비움 처리와 완료 안내 숫자를 실기 또는 기록된 시험으로 확인한다.

기준 시점: 단위 시험(test_pallet_fsm.py 등)만, 실기 기록 없음.

연결: SYS-FR-037·039·043·044, SYS-DT-004, TBD-029